西门子实验室 2025 年招新试题 大二样题

姓名：____________________    联系方式：____________________

一、选择题（第 1—10 题，每题 3 分，共 30 分）

1. 以下关于 volatile 关键字的说法，正确的是（ ）。

volatile unsigned int flag;

A. volatile 可以保证对 flag 的访问具有原子性

B. volatile 可以防止编译器优化掉程序中对 flag 的实际内存访问

C. volatile 可以保证多个线程同时访问 flag 时不会发生竞争

D. volatile 修饰的变量只能用于中断服务函数中

2. 某 32 位寄存器地址为 0x40021000，若希望通过 C 语言直接访问该寄存器，以下写法较合理的是（ ）。

A. unsigned int reg = 0x40021000;

B. unsigned int *reg = 0x40021000;

C. volatile unsigned int *reg = (volatile unsigned int *)0x40021000;

D. volatile unsigned char reg = 0x40021000;

3. 已知某控制寄存器 REG 的第 5 位用于控制 LED，希望将第 5 位置 1，同时不改变其他位，正确的是（ ）。

A. REG = 1 << 5;

B. REG |= 1 << 5;

C. REG &= 1 << 5;

D. REG ^= ~(1 << 5);

4. 以下关于 C 语言预处理的叙述，正确的是（ ）。

A. 修改被多个源文件包含的头文件后，包含该头文件的源文件均无需重新编译

B. 宏定义可以看作一条 C 语句

C. 预处理发生在编译之前

D. #include 包含的文件后缀不能是 .a

5. 以下程序的运行结果是（ ）。

#include <stdio.h>

#define MAX(A,B) (A)>(B)?(A):(B)

#define PRINT(Y) printf("Y=%d\t",Y)

int main()

{

int a=1, b=2, c=3, d=4, t;

t=MAX(a+b, c+d);

PRINT(t);

return 0;

}

A. 存在语法错误

B. Y=7

C. Y=0

D. Y=3

6. 执行以下代码后，变量 x 的值是（ ）。

unsigned char x = 0x95;

x &= ~(1 << 4);

x |=  (1 << 1);

x ^=  (1 << 7);

A. 0x07

B. 0x17

C. 0x06

D. 0x87

7. 主程序与中断服务函数共享变量：

int flag = 0;

void IRQ_Handler(void)

{

flag = 1;

}

int main(void)

{

while (flag == 0)

{

}

/* 后续代码 */

}

为了避免编译器优化导致主程序无法正确检测 flag 的变化，变量 flag 更合适的定义方式是（ ）。

A. static int flag;

B. const int flag;

C. volatile int flag;

D. register int flag;

8. 以下四个语句段执行后，解引用 p 的行为未定义的是（ ）。

A. int a[5]={1,2,3,4,5}; int *p=a;

B. int a[5]={1,2,3,4,5}; int *p=a+5;

C. int a[5]={1,2,3,4,5}; int *p=a+4;

D. int a[5]={1,2,3,4,5}; int *p=a+1;

9. 假设某 MCU 为小端模式，执行：

uint32_t data = 0x12345678;

uint8_t *p = (uint8_t *)&data;

则通常情况下，p[0] 的值为（ ）。

A. 0x12

B. 0x34

C. 0x56

D. 0x78

10. 在一个 32 位 MCU 中，定义：

struct Data

{

uint8_t  a;

uint32_t b;

uint16_t c;

};

在默认对齐规则下，以下说法最合理的是（ ）。

A. sizeof(struct Data) 一定等于 7

B. 结构体成员在内存中一定紧密排列

C. 编译器可能在成员之间插入填充字节

D. 使用结构体不会产生任何内存浪费

二、填空题（第 14 题 12 分，第 15 题 8 分，共 20 分）

14. 将一个大于 2 的偶数表示为两个素数之和，补全程序。（每空 3 分，共 12 分）

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

int Isprimer(unsigned int n);

int main()

{

unsigned int n,i;

do{

printf("请输入一个偶数:\n");

scanf("%u",&n);

}while(__1__);

for(i=2;i<n;i++)

if(Isprimer(i)&&Isprimer(n-i))

break;

printf("偶数%u可以分解成%u和%u两个素数的和\n",n,i,n-i);

return 0;

}

int Isprimer(unsigned int n)

{

int i;

if(__2__)return 1;

else if(n%2==0)return 0;

else

for(i=3;i<__3__;i++)

if(__4__)return 0;

return 1;

}

15. 输入不含空格的文件名，再从键盘输入字符并写入文件，直到输入 # 为止，补全程序。（每空 4 分，共 8 分）

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

int main()

{

FILE *fp = NULL;

char filename[25];

char ch;

printf("输入你要保存到的文件的名称：\n");

scanf("%24s", filename);

if(__1__)

{

printf("error: cannot open file!\n");

exit(0);

}

printf("现在你可以输入你要保存的一些字符，以#结束：\n");

getchar();

while(__2__)

{

fputc(ch,fp);

}

fclose(fp);

system("pause");

return 0;

}

三、编程题（第 16 题 20 分，第 17 题 30 分，共 50 分）

16. 位操作与寄存器控制（20 分）

假设有一个 32 位 GPIO 输出寄存器：

volatile uint32_t GPIO_OUT;

其中 bit0、bit1、bit2、bit3 分别控制 LED1、LED2、LED3、LED4。编写函数：

void LED_Set(uint8_t led, uint8_t state);

1. led 的取值范围为 0～3；

2. state == 1 时，将对应 LED 位设置为 1；

3. state == 0 时，将对应 LED 位清零；

4. 修改目标位时，不允许影响 GPIO_OUT 的其他位；

5. led 超出范围时函数不执行任何操作。

作答区

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

17. 环形缓冲区（30 分）

在串口接收程序中，为避免中断接收到的数据丢失，需要使用一个长度为 8 的环形缓冲区：

#define BUF_SIZE 8

typedef struct

{

uint8_t buf[BUF_SIZE];

uint8_t head;

uint8_t tail;

} RingBuffer;

完成以下两个函数：

int Buffer_Write(RingBuffer *rb, uint8_t data);

int Buffer_Read(RingBuffer *rb, uint8_t *data);

调用前已将 head、tail 初始化为 0。约定 head 指向下次写入位置，tail 指向下次读取位置；预留一个空位区分满与空，有效容量为 7 字节。

1. Buffer_Write() 将一个字节写入缓冲区；

2. 缓冲区已满时返回 -1；写入成功返回 0；

3. Buffer_Read() 从缓冲区取出一个字节；

4. 缓冲区为空时返回 -1；读取成功返回 0；

5. head 和 tail 到达缓冲区末尾后回到数组起始位置；

6. 不允许移动数组中的已有数据。

作答区

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

附加题（第 18 题，20 分，不计入正卷 100 分）

18. 按键消抖与状态检测（20 分）

已知函数：

uint8_t Read_Key(void);

void Delay_ms(uint32_t ms);

Read_Key() 返回 0 表示按键按下，返回 1 表示按键释放。编写：

uint8_t Key_Scan(void);

1. 每次完整按下并释放按键，仅返回一次 1；

2. 未检测到有效按键动作时返回 0；

3. 使用约 10 ms 软件延时进行按键消抖；

4. 按键一直按住时，不允许连续返回 1。

作答区

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________