西门子实验室 2026 年招新试题 大二样题

姓名：________________    手机号：________________    QQ 号：________________    考试时间：120 分钟

一、选择题（第 1—10 题，每题 3 分，共 30 分）

约定：采用 C99 或更新标准，已包含所需标准头文件。int 与 unsigned int 为 32 位；uint8_t、uint16_t、uint32_t 分别为 8、16、32 位无符号整数。bit0 为最低位。除特别说明外，不考虑并发访问。

1. REG 为 uint32_t 变量。要将 bit4～bit7 改为 value 的低 4 位，并保持其他位不变，以下写法正确的是（    ）。

A. REG = (value & 0x0Fu) << 4;

B. REG |= (value & 0x0Fu) << 4;

C. REG = (REG & ~0xF0u) | ((value & 0x0Fu) << 4);

D. REG = (REG & 0xF0u) | ((value & 0x0Fu) << 4);

2. 执行以下代码后，a[1]、a[2] 的值分别是（    ）。

int a[4] = {10, 20, 30, 40};
int *p = a + 1;
*p++ = 7;
*p += 2;

A. 7、32

B. 20、9

C. 8、30

D. 7、30

3. 关于以下函数中参数 a 的说法，正确的是（    ）。

void Process(int a[8])
{
    /* 处理数据 */
}

A. sizeof(a) 一定等于 8 * sizeof(int)

B. 参数 a 在函数内按指针参数处理

C. 编译器一定检查实参数组有 8 个元素

D. 函数内不能通过 a 修改数组元素

4. 以下代码中 y 的值是（    ）。

#define SCALE(x) x * 2
int y = 18 / SCALE(3);

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

5. 主程序轮询某标志，中断服务函数可能修改它。将标志声明为 volatile，主要作用是（    ）。

A. 保证读写操作一定是原子的

B. 避免编译器把对标志的访问当成不变值优化

C. 自动禁止中断，避免访问冲突

D. 保证 flag++ 不会丢失更新

6. 执行以下代码后，x 的值是（    ）。

uint8_t x = 250;
x += 10;

A. 4

B. 255

C. 260

D. 行为未定义

7. 以下程序结束后，数组 a 的内容是（    ）。

int a[4] = {1, 2, 3, 4};
for (int i = 1; i < 4; ++i)
    a[i] = a[i - 1];

A. {1, 1, 2, 3}

B. {4, 3, 2, 1}

C. {1, 1, 1, 1}

D. {1, 2, 3, 4}

8. 某平台规定 uint8_t、uint16_t 的对齐要求分别为 1、2 字节；结构体按最大成员对齐，且未启用紧凑布局。下列结构体的大小是（    ）。

struct Sample
{
    uint8_t  a;
    uint16_t b;
    uint8_t  c;
};

A. 4 字节

B. 5 字节

C. 8 字节

D. 6 字节

9. 某平台 int 为 32 位，uint32_t 为 unsigned int。计时器按 32 位无符号数回绕。以下 elapsed 的值是（    ）。

uint32_t start = 0xFFFFFFFEu;
uint32_t now = 3u;
uint32_t elapsed = now - start;

A. 3

B. 5

C. 0xFFFFFFFB

D. 行为未定义

10. 通信数据规定低字节在前、高字节在后。以下代码得到的 value 是（    ）。

uint8_t buf[2] = {0x34, 0x12};
uint16_t value = (uint16_t)(
    (uint16_t)buf[0] | ((uint16_t)buf[1] << 8));

A. 0x1234

B. 0x3412

C. 0x0046

D. 必须知道 MCU 的大小端才能确定

二、填空题（第 11 题 12 分，第 12 题 8 分，共 20 分）

11. 对已按非递减顺序排列的数组原地去重，使每个数只保留一次，返回去重后的有效长度。n 为非负数；n > 0 时 a 指向至少 n 个元素。补全程序，每空 3 分，共 12 分。

int Unique(int a[], int n)
{
    if (n == 0)
        return __1__;
    int write = 1;
    for (int read = 1; __2__; ++read)
    {
        if (__3__)
        {
            a[write] = a[read];
            __4__;
        }
    }
    return write;
}

例如输入 {2, 2, 5, 5, 5, 9}，返回 3，数组前 3 个元素为 {2, 5, 9}；其后元素无需处理。

①________________________  ②________________________

③________________________  ④________________________

12. 收到固定 4 字节的数据帧：p[0] 为帧头 0xA5；p[1] 为数据低字节，p[2] 为数据高字节；p[3] 为前三字节之和的低 8 位。解析成功返回 0，否则返回 -1，失败时不修改 *value。p 指向至少 4 字节，value 为有效指针。每空 4 分，共 8 分。

int ParseFrame(const uint8_t p[4], uint16_t *value)
{
    if (p[0] != 0xA5u)
        return -1;
    if (__1__)
        return -1;
    *value = __2__;
    return 0;
}

例如 {0xA5, 0x34, 0x12, 0xEB} 为有效帧，解析结果为 0x1234。

①_______________________________________________________________

②_______________________________________________________________

三、编程题（第 13 题 20 分，第 14 题 30 分，共 50 分）

13. 采样数据去极值求平均（20 分）

传感器得到一组采样值。为减小极端值的影响，需要去掉一个最大值和一个最小值，再计算剩余数据的平均值。编写函数：

int FilterAverage(const uint16_t samples[], uint8_t n,
                  uint16_t *result);

1. n 的取值范围为 3～32，每个采样值在 0～4095 之间。

2. 只去掉一个最大值和一个最小值；若极值重复，也各去掉一个。

3. 结果取整数商，写入 *result；不修改原数组。

4. n 超出范围时返回 -1，不修改 *result；成功返回 0。

5. samples、result 为有效且互不重叠的指针；n 合法时 samples 至少有 n 个元素。不需要检查采样值范围。

示例：{100, 102, 98, 300, 101} 去掉 300 和 98 后，结果为 101。{7, 7, 7} 的结果为 7。

作答区

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

14. 文本指令解析（30 分）

上位机发送格式为 SET=数值 的文本指令，数值用于设置设备参数。编写函数：

int ParseCommand(const char *cmd, uint16_t *value);

1. 前缀必须严格为大写 SET=，后面至少有一位十进制数字。

2. 数值范围为 0～9999；允许前导零；不允许正负号、空格、换行或其他字符。

3. 合法时将数值写入 *value 并返回 0；否则返回 -1，且不修改 *value。

4. cmd 指向以 \0 结束的有效字符串，value 为有效且不与 cmd 重叠的指针；不修改原字符串。不得使用 atoi、strtol 或 sscanf。

示例：SET=123、SET=0007 合法；SET=、set=12、SET=-1、SET=12x、SET=10000 均非法。

作答区

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

附加题（第 15 题，20 分，不计入正卷 100 分）

15. 二维矩阵顺时针旋转（20 分）

某显示图案用 3×3 整数矩阵表示。编写函数，将图案顺时针旋转 90°，结果存入另一个矩阵：

void Rotate3x3(const int src[3][3], int dst[3][3]);

1. src、dst 均为有效的 3×3 矩阵，且二者不重叠。

2. 不修改 src，必须写入 dst 的全部 9 个元素。

3. 使用循环实现，不允许逐个写出 9 条赋值语句。

示例：

原矩阵 src          旋转结果 dst
1  2  3             7  4  1
4  5  6             8  5  2
7  8  9             9  6  3

作答区

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

参考答案

以下为一种参考实现；满足题目要求的等价写法均可得分。

一、选择题

1. C    2. A    3. B    4. D    5. B

6. A    7. C    8. D    9. B    10. A

1. 清除 bit4～bit7 后，写入经过掩码限制的 4 位数据。

2. *p++ 等价于 *(p++)，先写 a[1]，再推进指针。

3. 数组形参调整为指针，sizeof(a) 得到指针大小。

4. 宏展开为 18 / 3 * 2，结果为 12。

5. volatile 约束访问优化，不保证原子性和互斥。

6. 260 转换为 8 位无符号数，对 256 取模得到 4。

7. 从前向后覆盖后，每次读到的前一元素都变为 1。

8. a、b、c 的偏移为 0、2、4，加上末尾填充共 6 字节。

9. 无符号减法按模 2^32 计算，计数差为 5。

10. 数值移位和按位或得到 0x1234，与主机字节序无关。

二、填空题

11. 每空 3 分，共 12 分

① 0　② read < n　③ a[read] != a[write - 1]　④ ++write

第③空也可填 a[read] != a[read - 1]。

12. 每空 4 分，共 8 分

/* 第①空 */
p[3] != (uint8_t)(p[0] + p[1] + p[2])
/* 第②空 */
(uint16_t)((uint16_t)p[1] | ((uint16_t)p[2] << 8))

校验需取低 8 位，先校验后写输出；加法组装数据的等价写法也可。

三、编程题

13. 采样数据去极值求平均

int FilterAverage(const uint16_t samples[], uint8_t n,
                  uint16_t *result)
{
    if (n < 3 || n > 32)
        return -1;
    uint32_t sum = 0;
    uint16_t min = samples[0], max = samples[0];
    for (uint8_t i = 0; i < n; ++i)
    {
        sum += samples[i];
        if (samples[i] < min) min = samples[i];
        if (samples[i] > max) max = samples[i];
    }
    *result = (uint16_t)((sum - min - max) / (n - 2));
    return 0;
}

评分：n 范围检查及失败时输出不变 4 分；求和并找极值 10 分；各去掉一个极值及正确求平均 4 分；接口、返回值及不修改原数组 2 分。最大总和为 32×4095=131040，应使用足够宽的累加变量。

14. 文本指令解析

int ParseCommand(const char *cmd, uint16_t *value)
{
    if (cmd[0] != 'S' || cmd[1] != 'E' ||
        cmd[2] != 'T' || cmd[3] != '=')
        return -1;
    const char *p = cmd + 4;
    if (*p == '\0')
        return -1;
    uint32_t number = 0;
    while (*p != '\0')
    {
        if (*p < '0' || *p > '9')
            return -1;
        number = number * 10u + (uint32_t)(*p - '0');
        if (number > 9999u)
            return -1;
        ++p;
    }
    *value = (uint16_t)number;
    return 0;
}

评分：严格检查前缀 6 分；至少一位数字并检查全部字符 8 分；正确转换和限制范围 6 分；仅成功时写输出 6 分；接口、返回值及不修改原字符串 4 分。

前缀判断使用短路求值，遇到短字符串的结束符即返回，不越界读取后续字符。每轮计算前 number 不超过 9999，因此当前累加不超过 99999，不会溢出。

附加题

15. 二维矩阵顺时针旋转

void Rotate3x3(const int src[3][3], int dst[3][3])
{
    for (int row = 0; row < 3; ++row)
        for (int col = 0; col < 3; ++col)
            dst[col][2 - row] = src[row][col];
}

顺时针旋转时，原位置 (row, col) 对应新位置 (col, 2-row)。也可写为 dst[row][col] = src[2-col][row]。

评分：循环遍历全部元素、无越界 6 分；旋转方向及下标对应正确 10 分；不修改 src 2 分；函数接口正确 2 分。